限矩型液力偶合器

(YOXAZ系列)

使 用 说 明 书

广 东 中 兴 液 力 传 动 有 限 公 司

出厂编号：

目    录

一.前    言	3

二、限矩型液力偶合器结构简图	4

三、液力偶合器的功能、结构及工作原理	7

四、主要联接尺寸、技术参数	8

五、液力偶合器安装和拆卸	9

六、工作油	10

七、液力偶合器的使用与维护	13

八、温升报警装置WBQ-II	15

九、修  理	18

十、易损件	18

十一、咨询须知	18

# 一.前    言

我公司生产的限矩型液力偶合器，是选取最理想的型腔为设计依据，按系列化、标准化、通用化生产的，该系列产品设计合理，结构紧凑，运转可靠，节能效果显著，不渗不漏，使用效果良好，达到国际同类产品水平。

这本说明书主要阐述YOXAZ各系列液力偶合器的结构、原理、安装、使用、维修和保养等方面的知识，以给操作人员提供指导与帮助，因此用户在使用液力偶合器时，必须将此说明书发给具体操作人员认真阅读。本说明书中不可能把所有的细节和各种特殊使用情况，联接形式等包括进去，所以，用户如有疑问时，请与本公司联系，定必详尽解答。

广东中兴液力传动有限公司

地    址：广东省郁南县都城镇河堤45号

邮政编码：527100

传    真：0766-7596216

电    话：0766-7592180  7596216

http://www.gdzxpt.com.cn   e-Mail：gdzxpt@163.com

广州办事处地址：广州市下塘西路638号504室

电话：020-86599392    传真：020-86599384  邮编：510405

北京办事处地址：北京市朝阳区太阳宫芍药居甲2号内13栋109室（经贸大学邻）

电话 / 传真：010-84612061   邮编：100101

上海办事处地址：上海市双山路101弄3号楼501室

电话 / 传真：021-56944715   邮编：200065

郑州办事处地址：郑州市淮河路绿云小区秋月里2号院8号楼一单元302房

电话/传真：0371-8881608     邮编：450052

沈阳办事处地址：沈阳市铁西区云峰街化院小区幢352室

电话/传真：024-85860443     邮编：110021

# 二、限矩型液力偶合器结构简图

YOXAZ偶合器结构简图

1.连接盘   2.后辅腔   3.油封     4. 轴承    5.注油塞

6. 泵轮    7.轴       8. 涡轮    9. 轴承    10. 外壳

11.油封    12.压盖    13.制动轮    14易熔塞

图二 YOXVAZ偶合器结构简图

1.连接盘       2.加长后辅腔    3.油封      4.轴承

5. 注油塞      6.泵轮          7. 轴       8.涡轮

9.轴承         10.外壳         11.油封     12.压盖

13. 制动轮           14.易熔塞

图三     YOXVSA液力偶合器结构简图

1.连接盘       2.加长后辅腔     3. 注油塞   4.泵轮      5.涡轮         6. 侧辅腔        7.主轴      8.易熔塞

9. 制动轮

- 三、液力偶合器的功能、结构及工作原理

液力偶合器是利用液体动能来传动功率的液力元件之一，属于柔性传动，用它来联接两传动轴，具有很多功能，因而被广泛地应用到国民经济的各个领域中。

1、确保电动机不发生失速和闷车。

2、能使电动机在超载情况下起动，减少起动时间，减少起动过程中的平均电流，提高标准鼠笼式电动机的起动能力。

3、减少起动过程中的冲击与震动，隔离扭振，防止动力过载，延长机械使用寿命。

4、可按正常额定负荷的1.2倍选配结构简单的鼠笼式电动机，提高电网的功率因素。

5、在多台电动机的传动链中，能均衡各电动机的负荷，减少电网的冲击电流，从而延长电动机的使用寿命。

6、应用液力偶合器可节约能源，减少设备和降低运行费用。

7、液力偶合器结构简单可靠，无需特殊维护，使用寿命长。

8、带制动轮液力偶合器可提高对工作机制动时的可靠性，使整个结构单元的结构紧凑。

（一）、液力偶合器的结构

限矩型：YOXA、YOXVA、YOXVSA型液力偶合器其结构（参看图一、图二、图三）主要由两部分组成。

1．YOXA：主动部分与电机联接包括（参照图一）：连接盘（1）、后辅腔（2）、泵轮（6）、外壳（10）、；从动部分与工作机联接包括：主轴（7）、涡轮（8），制动轮（13）

其余辅件有：注油塞、易熔塞、轴承、密封件、固紧螺栓等。

（二）、工作原理

液力偶合器的工作腔中充有一定量的工作油（一般为32#透平油），它能保证原动机和工作机间的柔性联接。当泵轮从原动机中得到能量，并使泵轮内的工作油获得泵轮叶片给予的能量后，因离心力的作用，工作油被迫向泵轮内腔外缘流动，从而使工作油的速度和压力增大，这样就把机械能转变为泵轮内工作油的势能和动能。当工作油被迫沿着涡轮腔叶片间的流道流动时，冲击涡轮叶片，迫使涡轮（连同主轴）跟着泵轮同向旋转，涡轮把工作油的能量转变成机械能输出，带动工作机械运转。就这样，工作油从泵轮获得能量，对涡轮作功，降低能量后，又回到泵轮重新吸收能量，如此循环不断，就实现了泵轮（主动）与涡轮（从动）之间的能量传递。如果是内轮驱动式,则涡轮为主动件,泵轮为从动件。

- 四、主要联接尺寸、技术参数

（一）偶合器传递功率计算λ= f（i）

计算液力偶合器在不同输入转速n，不同充水率q的情况下，传递扭矩（或功率）大小，可用下面公式进行计算：

M = λB·γ·nB2·D5……………………………………………（1）

λB

N =

γ·nB3·D5……………………………………………………（2）

975

式中：M —— 泵轮从原动机上取得的额定力矩，即液力偶合器传递的额定扭矩

γ —— 工作油的重度（32号透平油的γ= 860kg/m3）

nB —— 泵轮的转速（r/min）

D —— 液力偶合器循环圆的有效直径（m）

λB—— 液力偶合器的力矩系数（min2/m）选型时可取1.6X10-5

N —— 偶合器传递的功率（KW）

（二）传递功率与充油量的曲线N = f（g）

液力偶合器的充油量多少取决于以下因素：

1、原动机的输入扭矩M的大小。

2、原动机的输入转速nB的大小。

3、额定力矩时滑差S%的大小（S% = 1－η）η为效率。

4、偶合器的安装位置。

所以偶合器的充油量是按情况不同而变化的，必须按具体数据M、nB、S%之值计算确定。图四所示的传递功率与充油量关系曲线提供的数值，仅供用户试车时参考。如按图四查出的充油量充油，必须在试机时按液力偶合器传递功率能力的具体情况进行油量的调整，出力不足，可相应增大充油量。反之，可相应减少充油量，但调整充油量只能在偶合器总容积的40%~80之间进行调整，绝不允许超出此范围。

qc = q/Q……………………………………（3）

式中：qc — 充油率（%）

- 五、液力偶合器安装和拆卸

1.千分表     2.联轴器Ⅰ      3.制动轮

图四    液力偶合器的安装图

YOXAZ、YOXVAZ、YOXVSAZ型液力偶合器的结构特点：

此偶合器特点为：①外轮驱动型。②安装后需拆卸偶合器时，不用移动电机和减速机，只须拆去弹性柱销和连接盘（1）与偶合器的联接螺栓，再将偶合器向制动轮端移动便可吊出。③更换弹性套圈和制动轮十分方便。

（一）安装顺序

1．先将电动机和工作机轴的同轴度、平行度较正，电动机与工作机底脚可由垫片或斜垫块等调整，其同轴度平行度按下表数值要求调整：

单位：mm

| 规格型号 | 360 | 400 | 450 | 500 | 560 | 600 | 650 | 750 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同轴度、平行度允差 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | 0.37 |

- 将键分别置于电动机、工作机的输入轴上，并在轴止涂上润滑油。

3、将连接盘拆下装入电机轴上。将制动轮装入工作机上，然后将偶合器（连接轴已装在偶合器上）慢慢吊入连接盘和制动轮之间，对正原来标记，先拧紧连接螺柱，再将制动轮的弹性柱销并拧紧，拧紧地脚螺栓后必须保证电机与减速机轴的同轴度要求，然后按说明书上的充油曲线，查对相应的充油量充入工作油便可试机。

(二) 拆卸要求：

拆卸时，不用移动电动机和减速机。先用吊装工具将偶合器吊着或用垫在底下垫着偶合器，然后拆去制动轮上的弹性柱销，拆去连接盘上的紧固螺柱（拆前做好标记），再把偶合器向制动轮方向移动，待偶合器移出连接盘的止口后，便将它吊开，拆卸下来。

注意：在安装时绝不允许用金属工具直接敲打铸铝部件表面，更不允许用加热方法进行安装。

- 六、工作油

（一）工作液的作用

工作液能保证主动和从动轴间的柔性结合，是液力偶合器传递扭矩的介质。对同一偶合器，充液量的多少直接影响着偶合器传递扭矩的大小，其基本规律是：在规定的充液量范围内，充液量越多，偶合器传递扭矩越大。在传递的扭矩恒定时，充液量多，效率越高，但此时起动力矩增大，过载系数也相应增大。利用不同的充液量，可使同一规格的偶合器与几种不同功率的原动机匹配，以适应不同的工作机的要求。

YOXAZ系列限矩型液力偶合器原始特殊性曲线(图五-1)

YOXAZ系列限矩型液力偶合器原始特性曲线(图五-2)

YOXAZ系列限矩型液力偶台器原始特性曲线(图五-3)

（二）工作油类和品质的选择

工作油的质量直接影响偶合器传递扭矩的能力，所以油品质的好坏是个关键问题。我们要求工作油具体有较低的粘度μ，较大的重度γ，高闪点，低凝点，耐老化，腐蚀性小等优点，但这些条件有些是相互制约的，不能兼而有之，只有综合起来考虑。我们要求工作油具有以下性能：

粘度：μ= 32㎜2/s（40℃）

重度：γ= 860kg/m3

闪点：＞180℃

凝点：＜-10℃

符合上列参数，能满足偶合器正常工况要求的矿物油有：液力传动油、透平油、冷冻机油、马达油等，我们推荐使用32号透平油。

（三）充液和液量检查

1、充油量范围：

一个液力偶合器有其一定的传递扭矩（功率）的范围，我们称它为功率带，这个功率与偶合器充油范围相对应。充油范围为偶合器总容积的40~80%，不允许超出此范围，更不许充满，因为充油量超出总容积的80%，会使偶合器在运转时因过载而急剧升温升压，偶合器内压增大，引起漏液，甚至造成机械损坏。而充液量少于容积的40%，会使轴承得不到充分的润滑，产生噪声，而过早地损坏。

2、充油顺序：

把偶合器安装好后，拔动偶合器把相接近的一对易熔塞和注油塞一向，转至偶合器上方，依下列顺序操作，进行充液：（见图一）

1）拧下注液塞（7），并拧下易熔塞（10）作排气用。

2）从图四传递功率与充油率关系曲线图中查出所需的充油量值，或按试车后所确定的充油量，用80~100目/厘米2的滤网过滤工作油后，按量注入偶合器内，不得带进任何杂质。

3）拧上易熔塞。

4）慢慢地转动偶合器，直到油开始从注油孔中溢出为止，把此时注油孔的位置离地基的高度，水平地引向从动机或防护罩上，作出刻线标记，作为以后检查油量的标准线。

5）最后拧上注油塞。

3、油量检查

液力偶合器使用一段时间后，为了检查油量是否发生变化，或换注新油时其油量是否正确，就得进行油量检查，检查方法是：

1）把一个注油塞转至偶合器上方。

2）拧下注油塞。

3）慢慢转动偶合器，当注油孔转到预先刻在从动机或防护罩上的刻线位置时，若没有油溢出，则说明油量不够，少于规定数值时，须加油到能从这个位置溢出为止。反之，如注油孔高于此时的已有油溢出，说明油量过多，应减少。

4）拧上注油塞。

5）偶合器用立式安装时，须有专用的油量检查器检查。

4、多台电机驱动时，与其配合偶合器的油量调整：

如果用多台功率相同的电机驱动（两台以上），尽管用同一规格型号的液力偶合器，但因每个偶合器在加工时各种因素的影响，其特性也会有差异，而且其安装位置不尽相同，所以即使充液量一样，其传递扭矩的能力会有差别。因此，在试运转时，最好用电流表与电机串联起来，测定每台电机的负载电流大小，如电流表的读数不等，可相应调整偶合器的充油量，直到各电机工作电流近似地相等。如要求各电机差速起动，也可以使偶合器油充油量稍有差异而达到差速起动的目的。

- 七、液力偶合器的使用与维护

（一）使用时注意事项

- 传动方向：

液力偶合器从理论上是可以作任意正反两个方向旋转，但当安装好后，第一次通电试车时，必须检查偶合器是否符合安装要求的旋转方向，运转时要求平稳，无异常杂音。

2、为了保证安全生产，应在偶合器安装网状防护罩。

3、当原动机达到了额定转速时，从动机必须开始运转，否则必须检查负载是否有卡住现象。此时应马上停车进行检查，找出原因。

4、运转或停车时，偶合器都不允许有任何渗漏现象。

5、连续运转时，偶合器的工作油油温不得超过90℃。

6、运转3000小时后，应对工作油的品质进行检查，如发现油质变坏，应换用新油。

7、定期检查弹性块磨损情况，必要时予以更换。

- 定期检查原动机轴与工作机输入轴的安装精度，并进行矫正。

- 不允许随便拆卸偶合器，以免破坏密封。

10、易熔塞（图一之10）是液力偶合器的过热保护装置，是必不可少的部件之一。偶合器在制动或过载时，其最大扭矩约为额定扭矩的2~2.5倍或更高些，这样大的发热功率会使工作油温度急剧升高，并接近工作油的闪点，同时会使偶合器产品剧烈的振动，会引起工作油着火，甚至造成偶合器破坏的严重后果。但安装了易熔塞后，只要工作油温度接近134℃，易熔塞中的低熔点合金就会熔化（熔点约为130~140℃），工作油在离心力的作用下，从易熔塞中喷出，使主动部份完全断开，不再传递扭矩，从而保护了偶合器和从动机械。此时必须查找喷油原因排除故障，按规定的充油量重新注入工作油，换上与原来规格一样的易熔塞，或重新浇入低熔点合金，同时把偶合器圆周上所有螺栓重新检查紧固一次。由此可见，易熔塞的作用非常重要，切勿用实心螺塞来代替易熔塞！

11、特殊易熔塞配WBQ-II型电子防喷装置（按用户需要配套，价格另计）。

（二）故障及其处理方法

故障现象，故障产生原因及其排除方法，详见表四：

| 故障现象 | 产生原因 | 检查及维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 工作机械达不到额定转速 | 1、驱动电机有毛病或联接不正确。 | 检查电机的转速、电流。 |
|  | 2、从动机械卡住 | 检查卡住原因并加以排除。 |
|  | 3、偶合器充满液，电机达不到转速 | 按规定检查充油量，正确充油。 |
|  | 4、充液量太小 | 按规定重新充油。 |
|  | 5、偶合器漏油 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位密封件。 |
|  | 6、轴键安装不正确或发生滚键现象 | 检查键的安装情况，并进行修理 |
| 易熔塞中低熔点合金熔化 | 1、充油量太小 | 按规定值重新充油。 |
|  | 2、偶合器漏油 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位密封件。 |
|  | 3、从动机消耗功率太大 | 检查功率消耗原因，与标准数据对比，排除原因。 |
|  | 4、电机在“星形”状况下运转太久 | 提早接成“三角形”接线。 |
|  | 5、工作机长时间在超载状态下工作 | 调整载荷，排除超载原因，使工作机在额定工况下工作。 |
|  | 6、工作机被卡住 | 检查安装是否正确，排除故障，。 |
|  | 7、频繁起动 | 排除不应有的频繁起动。 |
|  | 8、易熔合金熔点过低 | 换熔点正确的合金。 |
|  | 9、制动时间太长 | 排除工作机制动时间长的因素。 |
| 设备运转不平稳 | 1、电动机轴与工作机轴安装误差超差，基础刚度小 | 按表二规定的误差值，重新校正。 |
|  | 2、轴承损坏 | 检查设备，测定噪声和振动大小，检查充油量是否少于容积的40%，更换轴承。 |
|  | 3、底座固定装置松动 | 检查并重新紧固地脚螺丝。 |
|  | 4、弹性块损坏 | 更换弹性块。 |

- 八、温升报警装置WBQ-II

1）用途

WBQ-II型电子防喷装置，主要用作液力偶合器的安全保护装置，防止液力偶合器因过载引起工作介质温升而喷液（适用工作介质为：矿物质、难燃液、水），也可用于其它防止工作温度升高的场合。

它能十分可靠地控制液力偶合器的最高工作液温度，起“超温报警、切断电源（停机）的功能，同时可避免偶合器因工作液温升而喷液的现象，提高主机的工作效率。

2）基本参数：

额定输入电压：交流220伏

额定频率：50Hz       功耗＜0.2W

温度检测范围：一般为110±5℃，亦可按用户要求控温范围，改变控制温度数值。

检测精度±5℃        外形尺寸190×80×65㎜   重量0.76kg

3）结构原理（图六、图七、图八）

电子防喷装置由主体电路系统、传感接触器、集成电路报警系统、自动断电（停机）系统等几部分组成。当液温上升到控制的极限值时特殊易熔塞（图六）的柱销即从原始状态弹出8~10.5㎜，并碰触传感接触器操动杆转动，把温升信号输入主体电路、主体电路向报警系统，断电系统发出指令号，实现报警与断电等功能。

4）安装

配备“防喷装置”的液力偶合器上的两个易熔塞中，一个是在140℃喷油，作二级保护用，另一个是特制易熔塞（一级保护易熔塞合金熔化温度为110±5℃）配合使用，是不会使用偶合器喷油，但能使WBQ-II型防喷装置切断原动机电源（图六）。

安装方法见图六

防喷装置的主体图六（6）挂在液力偶合器工作面附近适当的位置上。其中传感接触器（4）用螺柱与固定在基础上的支架（5）联接，其安装高度应与偶合器上的特殊易熔塞位于下方时相对应。摆杆轴线与特殊易熔塞轴线垂直。其摆杆与偶合器上特殊易熔塞柱阀离3~4㎜。

“防喷装置”的电源应接在220伏的电源上。控制引线串接磁力起动开关。

“报警－断电”机构接线方法见图七，根据现场各种型号、规格的磁力起力开关说明和说明书要求，用户自行接线。

控制引线长度以不超过1000m为宜，控制引线额定电流为10A。

图六 WBQ-Ⅱ 电子防喷装置安装示意图

1.普通易熔塞      2.特殊易熔塞      3.摆杆           4.开关

5.安装支架        6.报警器

（二）故障及其处理方法

故障现象，故障产生原因及其排除方法，详见表四：

| 故障现象 | 产生原因 | 检查及维修方法 |
| --- | --- | --- |
| 工作机械达不到额定转速 | 1、驱动电机有毛病或联接不正确。 | 检查电机的转速、电流。 |
|  | 2、从动机械卡住 | 检查卡住原因并加以排除。 |
|  | 3、偶合器充满液，电机达不到转速 | 按规定检查充油量，正确充油。 |
|  | 4、充液量太小 | 按规定重新充油。 |
|  | 5、偶合器漏油 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位密封件。 |
|  | 6、轴键安装不正确或发生滚键现象 | 检查键的安装情况，并进行修理 |
| 易熔塞中低熔点合金熔化 | 1、充油量太小 | 按规定值重新充油。 |
|  | 2、偶合器漏油 | 检查各结合面及轴端，找出漏油原因，更换漏油部位密封件。 |
|  | 3、从动机消耗功率太大 | 检查功率消耗原因，与标准数据对比，排除原因。 |
|  | 4、电机在“星形”状况下运转太久 | 提早接成“三角形”接线。 |
|  | 5、工作机长时间在超载状态下工作 | 调整载荷，排除超载原因，使工作机在额定工况下工作。 |
|  | 6、工作机被卡住 | 检查安装是否正确，排除故障，。 |
|  | 7、频繁起动 | 排除不应有的频繁起动。 |
|  | 8、易熔合金熔点过低 | 换熔点正确的合金。 |
|  | 9、制动时间太长 | 排除工作机制动时间长的因素。 |
| 设备运转不平稳 | 1、电动机轴与工作机轴安装误差超差，基础刚度小 | 按表二规定的误差值，重新校正。 |
|  | 2、轴承损坏 | 检查设备，测定噪声和振动大小，检查充油量是否少于容积的40%，更换轴承。 |
|  | 3、底座固定装置松动 | 检查并重新紧固地脚螺丝。 |
|  | 4、弹性块损坏 | 更换弹性块。 |

图七 电路原理图

- 九、修  理

用户如正确选用本公司的液力偶合器，并按本说明书要求正确使用，液力偶合器是无需特别维护和在运行中经常检查的，如偶合器发生故障需修理时，请尽可能与本公司联系，共同分析故障原因后，把偶合器发回本公司派员进行拆卸修理。

- 十、易损件

按规格不同，贴上相应的易损件明细表。

- 十一、咨询须知

如用户要求我公司在技术方面提供帮助或订购备件时，必须写清楚下列各项事宜：

1、液力偶合器的型号、规格、编号、出厂年月。

2、需要的备件名称、规格、数量。

3、偶合器发生的问题、故障。

4、确切的安装地址。

5、联系人姓名或备件收货姓名、地址。

以上各项说明得越详细，答复解决得越快。